Laser LSD-Messgerät mit Bosch Professional GLM 50 C

Wichtig:

15 Minuten vor dem ersten Einspielen das Lasermessgerät in das Field of Play nehmen und abkühlen lassen; wenn möglich auf dem Eis. Nach dem letzten Messen (vor Spielbeginn) das Messgerät wieder im Umpireraum/Spielleiterbüro deponieren.

Batteriewechsel: Batteriefachdeckel öffnen und 2 Stück AAA-Batterien (1.5 Volt) ersetzen:

Batterien bei Nichtgebrauch

entfernen wegen der Auslaufgefahr.

Bedienung Laser LSD-Messgerät

Messpunktkorrektur in Curl Distance App:  - 15 cm

Messung:

- Kontrollieren ob Lasergerät auf Schiene am Anschlag bis zur Schraube.

- Messwerkzeug einschalten mit der Taste

- Kontrollieren ob Bezugsebene = Hinterkante des Messwerkzeugs. Ändern mit Taste

- Gerät in Loch stecken (Tee).

Laser aktivieren mit der Taste

Batterieladestand

- Höhe des Laserpunktes  einstellen (Stein am

Rand des Hauses): Mitte Strikeband des Curlingsteins.

- Mit der Taste            Anzeige auf 0 stellen.

- Messung: Taste          drücken und Laser etwas hin und her

bewegen; Wert ablesen (Minimum-Wert).

Mit der Taste         kann der Messwert gespeichert werden.

- Für die nächste Messung mit Taste           die Anzeige auf 0 stellen.

Gerät ausschalten: Taste            gedrückt halten.

Nach 5 Minuten schaltet das Gerät aber auch automatisch ab.